Gebrauchsanweisung:

 
1. Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn laufen bis er Betriebstemperatur erreicht hat.
2. Stellen Sie die TORALIN Reinigungsscheibe in die Stellung offen („open“).
3. Bringen Sie das freie Ende des durchsichtigen Schlauchs an der Flasche TORALIN AGR & Ansaugsystem-Reiniger an.  Schalten Sie den Motor aus.
4. Entfernen Sie bei ausgeschaltetem Motor den Anschluss am Luftmassensensor.
5. Schließen Sie die Reinigungsscheibe am Luftmassensensor an und bringen Sie die Reinigungsscheibe in die Stellung halb offen.
6. Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn mit ca. 2000 Upm laufen. Achten Sie darauf, dass der Motor rund läuft.
7. Schalten Sie den Motor nach 1 Minute aus und lassen Sie den Reiniger 3 – 4 Minuten einwirken.
8. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 einige Male bis der Reiniger aufgebraucht ist.
Nach Abschluss des Reinigungsvorgangs blasen Sie alles gut mit Druckluft sauber. Sprühen Sie dann bewegliche Teile mit einem Sprühöl ein. Starten Sie danach den Motor und lassen Sie ihn 2 – 3 Minuten im Leerlauf laufen.

Verwenden Sie TORALIN Diesel AGR & Ansaugsystem-Reiniger wenn Sie eines der folgenden Probleme feststellen: 
Bei Ablagerungen von Ruß oder kohleähnlichen Stoffen im Luftansaugsystem.
Bei verschmutzten Einlassventilen, Drallklappen und Verbrennungsraum.
Bei verschmutztem oder festsitzendem AGR-Ventil.